Αποφ-ΔΥΓ2/80825/05/06   (ΦΕΚ-120/Β/2-2-06)
[ ΙΣΧΥΕΙ από 2-2-06]   (ΦΕΚ-120/Β/06)
Υγ_Δξις-ΔΥΓ2/80825/05/06 
Τροποποίηση της Υγ_Δξις-Γ1/443/73 (ΦΕΚ-87/Β/73), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια Υγ_Δξις-Γ4/1150/76 (ΦΕΚ-937/Β/76) 
περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών 
(πισίνες, ξενοδοχιακές και τουριστικές μονάδες)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ -ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ΑΝ-2520/40 "περί υγειονομικών διατάξεων".

2. Το ΠΔ-95/00 "περί οργανισμού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας".

3. Τις διατάξεις του Αρθ-90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα", που κυρώθηκε με το Αρθ-1 του ΠΔ-63/05 (ΦΕΚ-98/Α/05).

4. Τους Ν-3172/03  (ΦΕΚ-197/Α/03) για την οργάνωση και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Ν-3370/05   (ΦΕΚ-176/Α/05) για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

5. Την Υγ_Δξις-Γ1/443/73   (ΦΕΚ-87/Β/73), όπως τροποποιήθηκε με την Υγ_Δξις-Γ4/1150/76 (ΦΕΚ-937/Β/76) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.

6. Την κοινή Αποφ-ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23-3-04 (ΦΕΚ-527/Β/24-3-04) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης".

7. Την κοινή Αποφ-27304/17-3-04 (ΦΕΚ-517/Β/04) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης".

8. Την ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας στην τεχνολογική πρόοδο.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟΝ-1 
Τροποποιήσεις

1. Η παρ.1 του Αρθ-6   της Υγ_Δξις-Γ1/443/73  (ΦΕΚ-87/Β/73) τροποποιείται ως εξής:

"Η τροφοδότησις και η εκροή του ύδατος των δεξαμενών θα πραγματοποιείται μέσω συστημάτων εισαγωγής και εξαγωγής αντιστοίχως για την ανακυκλοφορία και ανανέωση του νερού, εν συνδυασμώ μετά των αυλακών υπερχειλίσεως (Αρθ-7). Δια δεξαμενάς επιφανείας μικρότερος των 75 μ2 δυνατόν να προβλέπεται απλή μόνον εισαγωγή και εξαγωγή".

2. Η παρ.2 του Αρθ-6 της ιδίας απόφασης τροποποιείται ως εξής:

"Εις πολύ μεγάλας δεξαμενάς με στόμια εκροής εις το κέντρον αυτών, τα στόμια εισροής συνιστάται όπως τοποθετώνται κατά τα ως άνω διαστήματα των 4,50 μέτρων καθόλην την περίμετρον τούτων".

3. Η παρ.5 του Αρθ-6 της ιδίας απόφασης τροποποιείται ως εξής:

"Δια την απομάκρυνσιν του σχηματιζόμενου επί της επιφανείας του ύδατος υμενίου, το οποίον αποτελεί σοβαράν εστίαν μολύνσεως, συνιστάται όπως το ήμισυ τουλάχιστον περίπου της εκροής του ύδατος πραγματοποιείται δι'υπερχειλίσεως (Αρθ-7). Το υπόλοιπον ύδωρ δέον να εκρέει μέσω βυθισμένων στομίων και εκ του πυθμένας προς αποφυγήν δημιουργίας περιοχών στάσιμου ύδατος καθύψος και απομάκρυνσιν των τυχόν ιζημάτων".

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του Αρθ-7   της ιδίας Απόφασης τροποποιείται ως εξής:

"Ο αριθμός αυτών θα πρέπει να υπολογίζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης απομάκρυνση της επιφανειακής στοιβάδας ύδατος εντός του χρονικού διαστήματος της ανακυκλοφορίας (Αρθ-15, παρ.1).

5. Η παρ.2 του Αρθ-9 της ιδίας Απόφασης τροποποιείται ως εξής:

Η λέξη "δέον" αντικαθίσταται από τη φράση "συνιστάται για λόγους ασφαλείας και υγιεινής του νερού".

6. Το εδαφ.α της παρ.3α του Αρθ-16   της ιδίας Απόφασης συμπληρώνεται ως εξής:

"Συνιστώνται αι ηλεκτροκίνητοι φυγόκεντροι αντλίαι. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως διυλιστηρίων πιέσεως αι αντλίαι δέον όπως εξασφαλίζουν την απαιτούμενην παροχήν υπό το μέγιστον υδραυλικόν φορτίον, το οποίον δυνατόν να αναπτυχθεί εις τα διυλιστήρια ή συστήματα φίλτρανσης".

7. Ο τίτλος του Αρθ-17   της ιδίας Απόφασης τροποποιείται ως εξής:

"Επεξεργασία νερού".

8. Το εδαφ.α της παρ.1 του Αρθ-17 της ιδίας Απόφασης τροποποιείται ως εξής:

Το σύστημα επεξεργασίας του ύδατος δέον όπως έχει ικανότητα εξασφαλίζουσαν τον απαιτούμενον ρυθμόν ανανεώσεως αυτού (Αρθ-15, παρ.1α).

9. Η παρ.2 του Αρθ-17 της ιδίας Απόφασης τροποποιείται ως εξής:

"Δια τον καθαρισμόν του ανακυκλοφορούντος ύδατος των δεξαμενών δύναται να χρησιμοποιηθή ταχυδιυλιστήριον βαρύτητας ή πιέσεως ή γενικότερα κατάλληλο σύστημα φίλτρανσης, ώστε να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με την παροχή της αντλίας ανακυκλοφορίας

β) να επιτυγχάνεται η πλήρης διαύγεια του ύδατος

γ) το σύστημα να μην επιτρέπει την διέλευση σωματιδίων εντός του ύδατος διαμέτρου μεγαλύτερης των 50 μικρών και γενικότερα να πληρούνται οι διατάξεις της παρ.1 του Αρθ-15 της παρούσας Απόφασης".

10. Το εδαφ.α της παρ.3 του Αρθ-17 της ιδίας Απόφασης τροποποιείται ως εξής:

"Σε περίπτωση διυλιστηρίων άμμου το υλικόν διυλίσεως αρχικού πάχους τουλάχιστον 0,90 μ. δέον όπως αποτελείται από καταλλήλως διαβαθμισμένην, γωνιώδη άμμον κατάλληλον δια διυλιστήρια και χάλικας".

11. Η παρ.6 του Αρθ-17 της ιδίας Απόφασης τροποποιείται ως εξής:

"Πλην των συνιστώμενων αμμοδιυλιστηρίων, δύναται να χρησιμοποιηθεί διυλιστήριον, ταχυδιυλιστήριον βαρύτητας ή πιέσεως ή γενικότερα κατάλληλο σύστημα φίλτρανσης, το οποίο πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με την παροχή της αντλίας ανακυκλοφορίας

β) να επιτυγχάνεται η πλήρης διαύγεια του ύδατος

γ) το σύστημα να μην επιτρέπει την διέλευση σωματιδίων εντός του ύδατος διαμέτρου μεγαλύτερης των 50 μικρών και γενικότερα να πληρούνται οι διατάξεις της παρ.1 του Αρθ-15 της παρούσας Απόφασης.

Όλα τα ανωτέρω συστήματα επεξεργασίας νερού θα πρέπει επιπρόσθετα να υπόκεινται και στους κάτωθι περιορισμούς:

α) Το χρησιμοποιούμενον ύδωρ θα είναι απηλλαγμένον χρώματος και δεν θα περιέχει ηυξημένην ποσότητα σιδήρου ή μαγγανίου

β) Θα εξασφαλίζεται αρίστη επίβλεψις λειτουργίας υπό ειδικευμένου πεπειραμένου και υπεύθυνου χειριστού

γ) Ο ρυθμός διυλίσεως δεν θα υπερβαίνει την παροχήν 5 μ3 ύδατος ανά μ2 επιφανείας διυλιστηρίου ωριαίως".

ΑΡΘΡΟΝ-2

Σε ξενοδοχειακές μονάδες με ανάλογης επιφάνειας κολυμβητική δεξαμενή κοντά στη μονάδα, σαν παρελκόμενες της πισίνας εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοπποιηθούν οι αντίστοιχες του ισογείου της ξενοδοχειακής μονάδας, εφόσον υπάρχουν.

ΑΡΘΡΟΝ-3 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η Υγ_Δξις-Γ1/443/73   (ΦΕΚ-87/Β/73), όπως τροποποιήθηκε με την Υγ_Δξις-Γ4/1150/76 (ΦΕΚ-937/Β/76) περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006